| Dokumentation für RF-ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasse | Teammitglied | Signature |  |
| 4AHELS | Patrik Staudenmayer |  |  |
| Abgabedatum | Teammitglied | Signature |  |
|  | Marie Maier |  |  |
| Lehrer | Teammitglied | Signature |  |
| Tillich, Gruber, Crha | - |  |  |
| Note | Teammitglied | Signature |  |
|  | - |  |  |
| Projektbeschreibung Aufbau und Programmierung eines RF-ID Tags und Lesegerät |  |  |  |
| USED DEVICES Nummer; Gerät; Firma; Typ. 1; Labornetzteil. 2; Oszilloskope. |
| Cover Sheet E2014 v3 |  |  |  |

Inhaltsverzeichniss

1	Hardware	2

1.1	Lesegerät	2

1.1.1	Schaltung	2

1.1.3	Berechnungen	4

1.1.3.1	Resonanzfrequenz RC-Oszillator	4

1.1.3.2	Resonanzfrequenz Schwingkreis	4

1.2	Tag	5

1.2.1	Schaltung	5

1.2.2	Berechnungen	6

1.2.2.1	Schwingkreis	6

1.2.3	Messungen	7

1.2.3.1	Übertragungsfunktion der Spannungsversorgung des Tags	7

1.2.3.1.1	Messschaltung	7

1.2.3.1.2	Messung	7

1.3	Übertragung zwischen Lesegerät und Tag	8

1.3.1	Übertragung von Tag zu Reader	8

1.3.2	Übertragung von Reader zu Tag	8

2	Software	9

2.1	Aufgabenstellung	9

2.2	Initialisierung [nicht dokumentiert]	10

2.3	Manchester Kodierung [nicht vorhanden]	11

2.4	Hamming Code [nicht vorhanden]	12

2.5	Einlesen und Speichern der Daten [nicht dokumentiert]	13

2.6	Senderoutine	14

2.6.1	Senderoutine Starten	14

2.6.2	Timer der Senderoutine	15

2.6.2.1	Berechnung der Timer Parameter	15

2.6.2.2	Interruptroutine des Timer 3 Capture Interrupt	16

2.7	Empfangsroutine	18

2.7.1	Timer der Empfangsroutine	19

2.7.1.1	Berechnung der Timer Parameter	19

2.7.2	Flussdiagram der Empfangsroutine	20

2.7.3	Code der Empfangsroutine	21

# Hardware

## Lesegerät

### Schaltung

Endstufe

Treiber

Demodulator

Schwingkreis (≈100kHz)

RC-Oszillator (≈100kHz)

Abbildung 1: Schaltung Lesegerät

Abbildung 2: Schaltung Lesegerät Daten einlesen

Zum einlesen der Daten wird ein 8 Bit Schieberegister verwendet. Nachdem nur 7 Bits benötigt werden wurden nur sieben der acht Parallelen Ausgänge, des Schieberegister IC5 verwendet.

### Berechnungen

#### Resonanzfrequenz RC-Oszillator

f0≈100kHz

C7=1nF

fo≈2,5R7*C7

⇒R7=2,5C7* fo=2,51nF*100kHz=25kΩ

#### Resonanzfrequenz Schwingkreis

L1=130μH

f0≈100kHz

f0=12*π*L1*C4

⇒C4=1f0*2*π2L1=1100kHz*2*π2130μF=19nF

Ein 10nF Kondensator wurde verwendet, da die Oszillatorfrequenz mit dem Potentiometer abgeglichen werden kann.

## Tag

### Schaltung

Längsregler 5V

Spannungsbegrenzung

Lastmodulator

Gleichrichter

Schwingkreis (≈100kHz)

Abbildung 3: Schaltung Tag

### Berechnungen

#### Schwingkreis

L3=130μH

f0≈100kHz

f0=12*π*L1*C4

⇒C14=1f0*2*π2L1=1100kHz*2*π2130μF=19nF

Ein 10nF Kondensator wurde verwendet, da die Oszillatorfrequenz mit dem Potentiometer am Lesegerät abgeglichen werden kann.

### Messungen

#### Übertragungsfunktion der Spannungsversorgung des Tags

##### Messschaltung

Abbildung 4: Messchaltung für Übertragungsfunktion Spannungsversorgung des Tags

Abbildung 5: Messanordnung der Spulen

Durch Variierung des 10kΩ Widerstands wurde die Last simuliert.

Spule Lesegerät

Plastik Abstandhalter

Spule Tag

5mm

##### Messung

| Vou | Iout |
| --- | --- |
| 5.60 V | 0.04 mA |
| 5.60 V | 6.63 mA |
| 5.60 V | 13.74 mA |
| 5.00 V | 18.74 mA |
| 4.60 V | 20.67 mA |
| 2.60 V | 23.24 mA |
| 0.60 V | 26.11 mA |

Abbildung 6: Messtabelle Übertragungsfunktion Spannungsversorgung des Tags

Abbildung 7: Diagramm Übertragungsfunktion Spannungsversorgung des Tags

Der ATmega32u4 benötigt 14mA bei einer Taktfrequenz von 16MHz und einer Versorgungsspannung von 5V. Dies kann gerade so abgedeckt werden.

## Übertragung zwischen Lesegerät und Tag

### Übertragung von Tag zu Reader

Tag RX

Tag TX

Abbildung 8: Oszillogramm Übertragung von Tag zu Reader

### Übertragung von Reader zu Tag

Tag Rx

1V/division

Reader Tx

2V/division

Abbildung 9: Oszillogramm Übertragung von Reader zu Tag

# Software

Das verwendete Microcontrollerboard ist der „Flipp“ der HTBLuVA St.Pölten Abteilung für Elektronik und technische Informatik, welcher den ATmega32u4 Microcontroller beherbergt.

## Aufgabenstellung

Es soll eine Datenübertragung zwischen zwei Geräten mit folgenden Eigenschaften stattfinden:

- Zum einlesen Der Daten auf einer Seite soll ein SIPO (Seriell In, Parallel Out) Schieberegister verwendet werden.

- Die Daten sollen MSB First gespeichert werden.

- Zum Senden sollen die Daten geschoben werden.

- Die Bitdauer tBit soll 1,37ms betragen.

- Es soll das MSB zuerst gesendet werden.

- Zur Synchronisierung sollen zwei Startbits gesendet werden.

- Zur Datensicherung soll der Hamming Code verwendet werden.

Hamming (11/4) … insgesamt 11 Bit und davon 4 Paritätsbits

- Als Leitungscode soll die Manchesterkodierung verwendet werden

## Initialisierung [nicht dokumentiert]

## Manchester Kodierung [nicht vorhanden]

## Hamming Code [nicht vorhanden]

## Einlesen und Speichern der Daten [nicht dokumentiert]

## Senderoutine

### Senderoutine Starten

Um die Senderoutine zu starten wird das Makro RF_ID_SEND (Code 1) verwendet. Diese führt die in der Abbildung 7 dargestellten Tätigkeiten durch. Hierbei ist zur Implementierung anzumerken, dass, wenn die Übergabe der Daten mittels Globaler Variablen implementiert wird, welche sowohl im Main als auch in der Library verwendbar sein sollen, so muss das C Schlüsselwort extern verwendet werden.

Variablen, die mit dem Schlüsselwort extern deklariert werden, werden bei der Deklaration noch kein Speicher zugewiesen, dies geschieht erst bei der Definition welche bei der hier gewählten Implementation in dem „RF_ID.c“ File stattfindet.

Abbildung 10: Flussdiagram des Sende Makros

Um die Synchronität zu gewährleisten wird am Anfang einer jeden Transaktion die Bits „11“ Manchester kodiert gesendet.

Code 1: Makro zum Starten der Senderoutine

/*

*@function					RfIDsend

*@abstract					Handles the transmission of the given data

*@discussion	Calculates the Hamming code of the given and encodes it to Manchester code then handles the correct set up of the timer

*						and assigns the encoded data to GsendData.

*@param		data			Is the pointer to the transmitted data

*/

#define RF_ID_SEND(data) ({									\

for(int i = 0; i < TX_DATA_LENGTH; i++)						\

{											\

GsendData[i] = data[i];							\

}											\

GsendCounter = 	0;								\

\

TCCR3B |= (1 << CS30);		/* Start Timer3 (Set divider to 1) */	\

})

### Timer der Senderoutine

Um eine fixe Bitrate zu gewährleisten wurde der Timer 3 des ATmega32u4 im CTC Modus verwendet. Ein Bit wird gesendet, wenn dieser Timer den Topwert erreicht hat, welcher mittels des ICR3 Registers festgelegt wurde und welcher beim Erreichen den Timer 3 Capture Interrupt auslöst, wenn dieser freigeschalten ist.

#### Berechnung der Timer Parameter

Anforderung: Es soll alle 1,37ms ein Bit gesendet werden.

fOCnA=fCLK_I/O2*N*1+OCRnA

⇒1tBit=fCLK_I/O2*N*1+OCRnA

⇒OCRnA= fCLK_I/O*tBit2*N-1

N∈{1;8;64;256;1024}

Der Microcontroller wird mit einer fCLK_I/O von 16MHz betrieben.

gewählt

Mithilfe von Excel wurde folgende Tabelle erstellt:

| Teiler N | ICR3 |
| --- | --- |
| 1 | 10959.00 |
| 8 | 1369.00 |
| 64 | 170.25 |
| 256 | 41.81 |
| 1024 | 9.70 |

Abbildung 11: Mögliche Werte für den Timer der Senderoutine

Die Kriterien, die hier erfüllt werden mussten war:

- < 216, da Timer 3 ein 16 Bit Timer ist.

- >200, um falls nötig die Grenze noch verstellen zu können.

#### Interruptroutine des Timer 3 Capture Interrupt

Abbildung 12: Flussdiagram Interrupt Routine Timer 3 Capture Interrupt

In Abbildung 8 ist dargestellt wie das senden in der Interrupt Routine bewerkstelligt wird.

Code 2: Sende Interrupt Routine des Timer 3 Capture Interrupt

ISR(TIMER3_CAPT_vect)

{

// Send Interrupt

if (GsendCounter < TX_DATA_LENGTH)

{

if(GsendData[GsendCounter] == 1)

{

TX_PORT |= TX_PIN_MASK;

}

else

{

TX_PORT &= ~TX_PIN_MASK;

}

GsendCounter++;

}

else

{

GsendCounter = 0;

TCCR3B &= ~(1 << CS32) & ~(1 << CS31) & ~(1 << CS30);

// Deactivate Timer3

TCNT3 = 0;		// Reset Timer3

TX_PORT |= TX_PIN_MASK;

}

}

## Empfangsroutine

Abbildung 13: Timing Diagramm der Empfangsroutine

Zum Empfangen der gesendeten Daten wird der 16-Bit Timer 1 im CTC-Modus verwendet. Der COMPA Interrupt wird verwendet, um das erste Bit des Symbols zu empfangen, der COMPB Interrupt wird verwendet, um das erste Bit des darauffolgenden Symbols zu empfangen, falls die beiden verschiedene Symbole, des Manchester Codes, hintereinander gesendet wurden. Der Overflow Interrupt dient zum Erkennen des Endes der Datenübertragung.

Der Pin-Change Interrupt INT3 – PD3 des ATmega32u4 – wird verwendet, um den Sender und Empfänger Synchron zu halten. Im Interrupt wird bei einer Flanke das Counter Register des Timer 1 auf 0 gesetzt und dadurch ist die Synchronität des Sender und Empfängers gewährleistet.

### Timer der Empfangsroutine

#### Berechnung der Timer Parameter

Anforderung:

- COMPA soll nach 685ns erreicht werden.

- COMPB soll nach 2,055ms erreicht werden.

- TOP soll nach 3,425ms erreicht werden.

fOCnA=fCLK_I/O2*N*1+OCRnA

⇒1tBit=fCLK_I/O2*N*1+OCRnA

⇒OCRnA= fCLK_I/O*tBit2*N-1

N∈{1;8;64;256;1024}

Der Microcontroller wird mit einer fCLK_I/O von 16MHz betrieben.

gewählt

Mithilfe von Excel wurden folgende Tabellen erstellt:

| Divider N | OCRnA (Register zum Festlegen der Grenzte für den COMPA Interrupt) |
| --- | --- |
| 1 | 5479.00 |
| 8 | 684.00 |
| 64 | 84.63 |
| 256 | 20.41 |
| 1024 | 4.35 |

gewählt

Abbildung 14: Mögliche Werte für den Wert des OCRnA Registers

| Divider N | OCRnB (Register zum Festlegen der Grenze für den COMPB Interrupt) |
| --- | --- |
| 1 | 16439.00 |
| 8 | 2054.00 |
| 64 | 255.88 |
| 256 | 63.22 |
| 1024 | 15.05 |

gewählt

Abbildung 15: Mögliche Werte für den Wert des OCRnB Registers

| Divider N | ICRn (Register zum Festlegen der Grenze für den Input Capture Interrupt) |
| --- | --- |
| 1 | 27399.00 |
| 8 | 3424.00 |
| 64 | 427.13 |
| 256 | 106.03 |
| 1024 | 25.76 |

Abbildung 16: Mögliche Werte für den Wert des ICRn Registers

### Flussdiagram der Empfangsroutine

Abbildung 17: Flussdiagram der Empfangsroutine

### Code der Empfangsroutine

Code 3: Implementierung der Empfangsroutine

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

// First routine to be triggered when something received

if (Gcounter >= 0)

{

GsaveD[Gcounter] = RX_PORT & RX_PIN_MASK;

}

Gcounter++;

}

ISR(TIMER1_COMPB_vect)

{

// Second routine to be triggered when something received

if (Gcounter >= 0)

{

GsaveD[Gcounter] = RX_PORT & RX_PIN_MASK;

}

Gcounter++;

}

ISR(TIMER1_CAPT_vect)

{

// Ends the transaction

Gcounter = -4;

RXflag = TRUE;

TCCR1B = TCCR1B & ~(1<<CS10) & ~(1<<CS11) & ~(1<<CS12);	//Timer1 stopped

}

Entnommen aus dem Datenblatt des ATmega32u4 im Kapitel 14.8.2

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf am 28.05.2019

Siehe Fußnote 1

Entnommen aus dem Datenblatt des ATmega32u4 im Kapitel 14.8.2

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf am 28.05.2019

Siehe Fußnote 1